Классификатор отказов шламоуловителя

Основные сведения об обратном клапане

Цель классификатора – систематизация и унификация данных об основных отказах и наименованиях компонентов УЭЦН, а также анализ конечного состояния оборудования во время комиссионных разборов.

Шламоуловитель модульный предназначен для защиты насоса от попадания механических примесей, в скважинах после гидроразрыва пласта, в начальный момент эксплуатации УЭЦН. Шламоуловитель работает в составе погружной установки в качестве дополнительной модуль – секции, устанавливаемой между входным модулем и нижней секцией насоса ЭЦН.

При поступлении пластовой жидкости в шламоуловитель, механические примеси под действием центробежных сил отбрасываются к периферии, и там собираются в аппараты-накопители. Далее, пластовая жидкость поступает в диспергирующие ступени, где происходит измельчение газовых пробок. Подготовленная однородная газожидкостная смесь подается на рабочие ступени для повышения напора, и затем на вход погружного центробежного насоса.

Основные узлы шламоуловителя

1 – Труба перфорированная, 2 – Корпус, 3 – Транспортная пробка

Рис.1. Основные элементы шламоуловителя

| № п\п | Фотография | Описание неисправности | Основные (возможные) причины |
| --- | --- | --- | --- |
| - Корпус |  |  |  |
| - Механические примеси |  | Наличие механический примесей внутри корпуса и частично на перфорированной трубе. | - Высокое содержание КВЧ. - Солеотложения. - Отсутствие ингибиторов солеотложения. |
| 2. Коррозия |  | Наличие коррозионного износа на внешней стороне корпуса | - Отсутствие ингибитора коррозии - Высокое содержание коррозионно-активных веществ Неверно подобраны материалы при подборе |
| - Перфорированная труба |  |  |  |
| - Отложения на перфорированной трубе |  | Твердый налет в виде твердых мех частиц или соли | - Высокое содержание КВЧ. - Солеотложения. - Отсутствие ингибиторов солеотложения. |
| - Замятие торца резьбовой части |  | Изменение формы корпуса, вмятины на поверхности резьбовой части перфорированной трубы. | - Брак производства - Ошибки при СПО - Сильное искривление скважины |
| - Коррозия перфорированной трубы |  | Наличие коррозионного износа на поверхности перфорированной трубы | - Отсутствие ингибитора коррозии - Высокое содержание коррозионно-активных веществ 3.Неверно подобраны материалы при подборе |
| - Налет примесей |  | Твердый налет в виде твердых мех частиц или соли | - Высокое содержание КВЧ. - Солеотложения. - Отсутствие ингибиторов солеотложения. |
| - Промыв перфорированной трубы |  | Изменение геометрических и прочностных характеристик вследствие промыва | 1. Высокое содержание КВЧ 2. Большая скорость потока жидкости |